CY

中华人民共和国新闻出版行业标准

# CY/T XXX—20XX

纸质包装印刷品印制质量视觉检测系统

使用要求

Application requirements of visual inspection system for printing quality of paper packaging printed products

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

（征求意见稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

发布

ICS 37.100.01

CCS A 17

20XX-XX-XX发布                                 20XX-XX-XX实施

国家新闻出版署   发布

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC 170）提出并归口。

本文件起草单位：浙江美浓世纪集团有限公司、安徽安泰新型包装材料有限公司、河南桐裕印务有限公司、上海烟草包装印刷有限公司、湖州新天外绿包印刷有限公司、深圳劲嘉集团股份有限公司、广东泰金智能包装有限公司、云南侨通包装印刷有限公司、延边长白山印务有限公司、浙江上峰包装新材料有限公司、安徽集友新材料股份有限公司、深圳布瑞特水墨有限公司、广西真龙彩印包装有限公司、云南云成印务有限公司、湖南福瑞印刷有限公司、青岛黎马敦包装有限公司、北京印刷学院、北京星诺时代信息科技有限公司。

本文件起草人：王可、张钟、许涛、张祖江、杨炳海、周敏、费伟、吕伟、焦杰明、罗飞、王玮、马宏刚、王霄丹、张丰年、肖勇、李晔、瞿小阳、刘所东、孙健、柴成学。

纸质包装印刷品印制质量视觉检测系统使用要求

- 范围

本文件规定了印刷智能工厂条件下纸质包装印刷品印制质量视觉检测系统的术语和定义、系统使用要求、故障排除方法及检验方法。

本文件适用于卷烟、药品、酒类、日化类纸质包装印刷品印制质量视觉检测系统，包括过程质量视觉检验系统（多为在线型）与最终质量视觉检测系统（多为离线型）,其他类印刷品质量视觉检测系统可参照使用。

- 规范性引用文件

下列文件的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7705—2008 平版装潢印刷品

GB/T 18348 商品条码 条码符号印制质量的检验

GB/T 34690.2—2017 印刷技术 胶印数字化过程控制 第2部分:作业环境

CY/T 3 色评价照明和观察条件

- 术语和定义

下列术语与定义适用于本文件。

- 印制质量视觉检测系统  visual inspection system for printing quality

- 采用由光学、机械、电气自动化、图像识别及处理、人工智能等技术构成的印刷品质量视觉检测的系统。采用模板比对方式，配备高性能彩色线阵或面阵数字摄像机采集印刷品表面图像，通过专用的图像采集卡将图像数据传送到图像处理系统后，对每幅图像进行预处理、彩色分割、匹配定位等运算，并与预设的符合客户检测要求的标准模板图像进行比对，当检测到超过设定区域的质量标准公差范围的印刷品时，输出不合格品报警信息及贴标或剔除控制信号，由机械系统贴标定位或直接剔除不合格印刷品，从而实现印刷品质量在线管控、实现对高速运动中的印刷品实时检测的印制质量视觉检测系统。

- 系统使用要求

系统配置

硬件设备

硬件设备配置应符合表1要求，配置清单包括但不限于表中内容。

表1 硬件设备配置要求

| 序号 | 配置项目 | 配置清单 | 性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械系统 | 输纸设备、走纸平台、摄像机支架、光源支架、贴标或剔废装置、收纸设备等 | 输纸设备应具备双张检测要求 |
|  |  |  | 相关硬件设施不应对被检测印刷品造成额外外观性损伤，如破损、脏污、变形、变色等 |
| 2 | 图像采集系统 | 摄像机、照明系统、图像采集处理卡 | 应有足够的动态范围，确保摄像机采集范围满足系统采集幅面要求 |
|  |  |  | 应有足够的分辨率，印刷品上的微小细节能够清晰地体现 |
|  |  |  | 应真实地再现印刷品的色彩 |
|  |  |  | 摄像机读取的速度应与印刷品的速度匹配，保证足够的精度和100％的采集 |
|  |  |  | 图像采集系统使用的光源应为标准光源，并保证在照明区域内有足够亮度与均匀度；照明方案应突出物体特征，增加对比度 |
| 3 | 图像及信息处理系统 | 前端检测计算机、服务器等 | 前端检测计算机宜采用最低配置要求： ·CPU：2.0 GHz，4M二级缓存，多核 ·内存：2GB ·硬盘：256GB ·显示器分辨率：1024x768 |
|  |  |  | 服务器宜采用最低配置要求： ·CPU：2.0 GHz，4M二级缓存，多核 ·内存：4GB ·硬盘：SCSI双硬盘， 512GB ·网卡：千兆网卡×2 |
|  |  |  | 服务器系统应具备数据库系统异地备份功能 |
| 4 | 硬件防火墙 | 防火墙硬件，操作系统，软件 | 宜按使用规模和设备情况选择配置 |
| 5 | 通讯系统 | 网络交换机、网卡、信号处理接口卡、编码器等 | 宜按使用规模和设备情况选择配置 |
| 6 | UPS 电源 | UPS 电源 | 对核心服务器设备，宜满足4小时以上不间断电源支持 |

配套软件

配套软件配置应符合表2要求，配置清单包括但不限于表中内容。

表2软件配置要求

| 序号 | 配置项目 | 配置清单 | 性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器软件 | 服务器操作系统软件、系统安全防护软件 | 通过网络连接成一个互通的网络。用户通过服务器操作，完成前端检测计算机的状态监测、接收和显示检测结果、系统参数设置、系统报警控制、检测结果的浏览查询等主要功能 |
| 2 | 数据库管理软件 | 数据库管理软件 | 宜使用关系型数据库软件 |
| 3 | 前端检测软件 | 图像识别，图形分析处理 | 运行于前端检测计算机上，实现对印刷品质量的检测 |
| 4 | 网络通讯软件 | / | 需满足与第三方系统软件接口的互联互通 |

数据接口

系统应提供灵活开放的数据接口，以具备与其他外部应用系统进行数据交换的能力。数据接口宜包含但不限于：数据采集与监控系统、制造执行系统、中央控制系统、智能生产设备等。数据接口基本特征如表3所列。

表3 数据接口基本特征

| 序号 | 基本特征 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务定位明确 | 接口为系统与系统之间，系统与设备之间提供信息交换，明确业务定位和业务主体 |
| 2 | 接口协议规范 | 接口在设计与实施过程中应遵循统一的信息化标准，应明确接口协议，根据具体情况来定，便于实现系统间的信息共享 |
| 3 | 接口稳定性 | 接口设计时应考虑接口数据传输与并发的稳定性 |
| 4 | 接口安全性 | 接口设计时应遵循安全性原则，为防止接口被暴露和伪造访问，需要对参数进行加密处理，需要对接口防攻击进行考虑，需要对接口跨域进行考虑 |
| 5 | 接口可扩展性 | 在设计接口时，应充分考虑接口的可扩展性，包括系统和系统之间、系统和设备之间,应提供可扩展的接口体系结构，使管理的接口能够适应一定时期内对系统可能扩大的新需求 |
| 6 | 其他基本特征 | 应在许可范围内尽量保证接口路径规则、接口单一 |

与其他系统的信息交互关系说明

      - 交互关系说明

描述本系统与其他系统之间的信息交互关系，由以下四个元素组成：

a） 系统名称：与本系统有信息交互关系的其他系统的名称；

b） 信息交互关系方向：描述本系统与其他系统之间的信息交互途径的描述项。该描述项由以下值组成：

1)   符号“”：表示本系统从其他系统获取信息；

2)   符号“”：表示由本系统向其他系统发送信息。

c） 内容：发送或获取的信息内容；

d） 频度：描述本系统与其他系统之间信息交互频度的描述项。该描述项由以下值组成：

1)   实时——表示本系统与其他系统之间实时进行数据交互；

2)   定期——表示本系统与其他系统之间定期进行数据交互；

3)   不定期——表示本系统与其他系统之间不定期进行批量数据交互。

      - 与其他系统的信息交互关系

视觉质量检测系统与其他系统的信息交互关系应符合表4所列内容。

表4 与其他系统的信息交互关系

| 序号 | 系统名称 | 信息交互关系方向 | 内容 | 频度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品设生命周期管理系统（PLMS） |  | 从PLMS系统获取产品的质检模板信息；向PLMS系统上报修正后的质检模板信息 | 实时 |
| 2 | 制造执行系统（MES） |  | 从MES系统获作业信息。向MES系统上报质检信息 | 实时 |

检测需求指标

相关硬件、软件根据需求配置，应能满足表5所示的各类检测需求。

表5 基本检测需求指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 系统参数指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离线型检测速度 | m/min | ≥100 | / |
| 2 | 在线型检测速度 | m/min | ≥200 | / |
| 3 | 颜色阈值(ΔE*ab) | / | 0.1 | 指可分辨的最小差异 |
| 4 | 套位精度 | mm | 0.1 | 指可分辨的最小差异 |
| 5 | 图案对称偏差精度 | mm | 0.1 | 指可分辨的最小差异 |
| 6 | 缺陷直径阈值 | mm | 0.1 | 指可分辨的最小差异 |
| 7 | 缺陷分布 | 个/cm2 | 1 | 指可分辨的最小差异 |
| 8 | 条码等级阈值 | / | 1 | 指可辨识的条码等级差异 |
| 9 | 漏检率 | % | 0.02 | / |
| 10 | 误检率 | % | 0.02 | / |

其它要求

系统需考虑未来发展，各类硬件、软件及接口应考虑安全性、可升级性和功能拓展性，以避免质量要求变更或提升而无法满足使用需求。

方法与流程

基本流程

基本流程如图1所示

图1 基本流程图

流程说明

流程各环节具体应符合表6要求。

表6 流程各环节具体要求

| 序号 | 流程结点 | 方法说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备 | 模版 | 应明确规定模版设定标准的来源（如初始设计图稿、有关PDF文件或客户实物样张等）、必须检验的部位、检验的精度要求等，不得滥用模版学习功能 |
|  |  | 机械 | 应明确规定输纸端操作规范、检测过程操作规范与收纸端操作规范（包括剔废或贴标）等 |
|  |  | 复核 | 应确定检验精度的一致性，并重点强调防混淆、防差错与可追溯 |
| 2 | 应用 | 检测操作 | 严格按制定的操作规范要求执行 |
| 3 | 学习 | 执行情况 | 应定期学习各类新老缺陷，检查与监督执行结果 |
| 4 | 完善 | 标准规范 | 需根据客户需求、标准转化、实际操作及检测结果汇总分析，结合其它有关情况定期进行评审与核定，由专人负责进行改进与调整，完善并持续提升 |

作业环境

作业环境应符合GB/T 34690.2—2017中4.5.1的规定。

- 系统维护及故障排除方法

系统维护

应结合厂家要求与企业实际情况相应制定，原则上应分别设定按日、按周、按月、按季乃至按年的日常维护保养要求与定期性的维护保养要求。

故障排除

基本流程

故障排除的基本流程如图2所示

图2 故障排除基本流程

流程说明

故障排除流程各环节具体应符合表7要求。

表7 故障排除流程各环节具体要求

| 序号 | 流程结点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 故障认定 | - 应根据故障发生情况，准确描述与定义故障情况。检测系统故障主要分过程异常（如输纸异常、走纸异常、收纸异常、贴标或剔废异常等）与结果异常（如不合格品漏检、合格品误判、发生额外报废等）。 - 参照操作原因、软件原因、硬件原因、被检测材料原因、检测方法原因及环境原因等定义故障产生的类别。 - 故障应准确认定，防止误判引起歧义。 |
| 2 | 故障等级排定与故障排除人员确定 | 应根据故障认定情况，按故障严重程度排定故障等级并确定故障排除人员。 |
| 3 | 故障原因分析 | - 应根据故障等级排定情况，由相应人员按产生类别相应分析故障原因。 - 操作故障：重点分析操作方法、操作流程与操作执行准确性。 - 软件故障：重点分析各类参数设定。 - 硬件故障：重点分析易损件故障。 - 被检测材料原因故障：重点分析适检性。 - 检测方法原因故障：重点分析合理性。 - 环境原因故障：重点分析温度、湿度、清洁度及安全性指标。 |
| 4 | 故障排除方法的寻求 | - 应根据故障等级排定与故障原因分析，由相应人员寻求相应故障排除方法。 - 操作故障：主要考虑内部改进，包括操作方法纠正、操作流程细化与操作执行的规范。 - 软件故障：首先排查各类参数设定的准确性，其次排查软件安装的准确性，必要时寻求厂家技术支持。 - 硬件故障：首先排查各类易损件的使用情况，其次排查其它硬件的使用情况，更换可疑配件进行故障排除，必要时寻求厂家技术支持。 - 被检测材料原因故障：重点评审被检材料的适检性。 - 检测方法原因故障：可从故障产生角度重新评审检测方法的合理性，进行不合理改进与细节优化。 - 环境原因故障：核查各类参数指标，如温度、湿度、清洁度及安全性指标，并确定指标核定的规范性与准确性，确保符合使用要求。 - 若相关排除方法无效，则需重新进行故障认定。 |
| 5 | 排除与确认 | - 由相应人员根据故障排除方法排除相关故障。 - 由相应人员进行故障排除确认，不确认则重新按流程执行排除，确认则完成故障排除形成闭环。 |

- 检验方法

  - 检验条件

    - 温湿度

作业环境应符合GB/T 34690.2 中4.5.1的规定

    - 环境光

图像采样区域的环境光照度应小于100 Lux

  - 目视评价条件

人工目视复检的照明与观察条件应符合CY/T 3的要求

  - 色差

按GB/T 7705要求检验

  - 套准

按GB/T 7705中6.4要求检验

  - 图案对称偏差

按GB/T 7705中5.1.3要求检验

  - 条码等级

按GB/T 18348要求检验

_____________________